SAE 105								06/01/26

Projet n°14 :

Le nucléaire

FATET GAETAN

MARESIA ENZO

HOUNTONDJI LIONEL

# Introduction

Le nucléaire occupe une place centrale dans le mix énergétique français depuis plusieurs décennies. Il constitue historiquement la principale source de production d’électricité en France, assurant à la fois une production massive, relativement stable et faiblement émettrice de gaz à effet de serre. Dans le cadre de la SAÉ 105 (Traitement des données), nous avons choisi d’étudier le projet n°14 : le nucléaire, dont l’objectif est d’analyser l’évolution de la part du nucléaire dans la production d’électricité en France. Pour approfondir cette problématique, notre étude s’articule autour de 2 axes principaux : d’une part le calcul et l'analyse de : la production énergétique générée par le nucléaire de 1995 à 2025 , la disponibilité des parcs nucléaires (signifiant l'énergie totale qu'ils pourraient générer théoriquement) de 2020 à 2025, la production énergétique totale en France de 2020 à 2025; et d'autre part le lien entre l’évolution de la production totale et la production nucléaire. Les données utilisées proviennent du site officiel de RTE (Réseau de Transport d’Électricité) et ont été traitées à l’aide du langage Python, notamment via l’environnement Spyder.

# II-Développement

## 1-Calcul et analyse de graphes :

### 1-1- Production énergétique générée par le nucléaire de 1995 à 2025

Apres traitements des données, on obtient le graphique suivant :

Ce graphique montre l’évolution de la production d’électricité d’origine nucléaire en France entre 1995 et 2025. On observe d’abord une augmentation progressive de la production jusqu’au milieu des années 2000, suivie d’une période de stabilité à un niveau élevé jusqu’environ 2015. À partir de la fin des années 2015, la production connaît une baisse marquée, avec des fluctuations plus importantes et des niveaux plus faibles, notamment autour de 2020–2022. Les variations régulières visibles sur la courbe traduisent un effet saisonnier, lié aux arrêts programmés des centrales pour maintenance.

En somme, ce graphique met en évidence une diminution récente de la production nucléaire, en lien avec la disponibilité du parc.

### 1-2- Disponibilité des parcs nucléaires (signifiant l'énergie totale qu'ils pourraient générer théoriquement) de 2020 à 2025

Ce graphique représente l’évolution de la disponibilité théorique du parc nucléaire français entre 2020 et 2025. On observe de fortes variations saisonnières, avec des pics de disponibilité réguliers et des creux marqués correspondant aux périodes d’arrêts pour maintenance.

La disponibilité chute fortement autour de 2020–2022, atteignant un minimum vers mi-2022, puis montre une reprise progressive à partir de 2023. En fin de période, les niveaux de disponibilité augmentent mais restent globalement inférieurs aux valeurs les plus élevées observées en début de période.

Ce graphique met en évidence l’impact direct des contraintes techniques et de maintenance sur la capacité théorique de production nucléaire.

### 1-3-Production énergétique totale en France de 2020 à 2025

Ce graphique ci-dessous représente l’évolution de la production énergétique totale en France entre 2020 et 2025.

On observe des variations régulières et cycliques, traduisant une forte saisonnalité de la production électrique. La production atteint des pics élevés à certaines périodes (début :2021,2022,2024,2025), tandis que des creux marqués apparaissent, surtout mi-2022 et autour de mi-2021 et mi-2023.

Globalement, malgré ces fluctuations, le niveau de production reste relativement stable sur l’ensemble de la période, avec une légère tendance à la reprise en fin de période.

## 2- Lien entre les différentes productions :

### 2-1- Lien entre l’évolution de la production totale et la production nucléaire.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la production totale d’électricité (bleu) et de la production nucléaire (orange) entre 2020 et 2025.

La production totale est toujours supérieure à la production nucléaire, car celle-ci ne représente qu’une partie du mix énergétique. Les deux courbes présentent des variations similaires, ce qui indique une forte corrélation : lorsque la production nucléaire baisse ou augmente, la production totale évolue dans le même sens. On observe des fluctuations régulières au fil des années, avec une baisse marquée autour de 2022–2023 et une reprise à partir de 2024, surtout pour le nucléaire.

En conclusion, le nucléaire joue un rôle majeur dans la production totale d’électricité, tout en étant complété par d’autres sources d’énergie.

### 2-2-Lien entre la production énergétique totale et la disponibilité des parcs nucléaires (signifiant l'énergie totale qu'ils pourraient générer théoriquement) de 2020 à 2025.

Ce graphique compare, de 2020 à 2025, la production totale d’énergie (courbe orange) et la disponibilité des parcs nucléaires (courbe bleue), qui représente l’énergie maximale que les centrales pourraient produire théoriquement. Les deux courbes évoluent de manière très proche, montrant une forte corrélation entre la disponibilité du parc nucléaire et la production totale d’énergie. Les baisses marquées observées autour de 2022 correspondent à une diminution de la disponibilité nucléaire, ce qui impacte directement la production globale. À partir de 2023–2024, on observe une amélioration progressive de la disponibilité des parcs nucléaires, accompagnée d’une hausse de la production totale.

Ce graphique met ainsi en évidence le rôle déterminant du nucléaire dans le niveau global de production d’énergie.

### 2-3-Lien entre la production énergétique totale , la disponibilité des parcs nucléaires (signifiant l'énergie totale qu'ils pourraient générer théoriquement) et la production nucléaire de 2020 à 2025.

Ce graphique présente, de 2020 à 2025, la production totale d’énergie (orange), la disponibilité des parcs nucléaires (bleu), correspondant à la capacité théorique de production, et la production nucléaire réelle (vert). On observe une forte corrélation entre la disponibilité des parcs nucléaires et la production totale : lorsque la disponibilité diminue, notamment autour de 2022, la production totale baisse également. La production nucléaire réelle reste inférieure à la disponibilité théorique, ce qui s’explique par des contraintes techniques, de maintenance ou d’exploitation.À partir de 2023–2024, la remontée de la disponibilité nucléaire s’accompagne d’une hausse de la production nucléaire et de la production totale.

Ce graphique met ainsi en évidence le rôle central du nucléaire dans la production d’énergie et l’écart existant entre capacité théorique et production réelle.

# III –Conclusion

Notre étude basée sur les données de RTE et traitée à l’aide du langage Python, a permis de mettre en évidence le rôle central du nucléaire dans la production d’électricité en France. L’analyse montre que la production nucléaire a connu une baisse marquée à partir de la fin des années 2010, notamment entre 2020 et 2022, en lien direct avec la diminution de la disponibilité du parc nucléaire. Les comparaisons entre la production totale, la disponibilité théorique des parcs nucléaires et la production nucléaire réelle révèlent une forte corrélation : les variations de la disponibilité nucléaire impactent directement la production nucléaire et, par conséquent, la production totale d’électricité. La reprise observée à partir de 2023 illustre l’importance d’un parc nucléaire opérationnel pour garantir un niveau de production suffisant. Enfin, l’écart constant entre capacité théorique et production réelle souligne les contraintes techniques et de maintenance auxquelles le parc nucléaire est soumis, confirmant que la stabilité du système électrique français dépend fortement de la gestion et de la disponibilité du nucléaire.